Origo Globe Plugin

How to Guide

| Ändringsförteckning |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver | Datum | Ändringsbeskrivning | Granskad | Godkänd av |

| Sweco Sverige AB |  | RegNo 556767-9849 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppdrag |  | N/A |  |  |  |  |
| Uppdragsnummer |  | N/A |  |  |  |  |
| Kund |  | N/A |  |  |  |  |
| Upprättad av |  | André Jacquet |  |  |  |  |
| Granskad av |  |  |  |  |  |  |
| Godkänd av |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  | 2026-03-05 |  |  |  |  |
| Ver |  |  |  |  |  |  |
| Dokument nummer |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentreferens |  | Origo Globe Plugin - How To.docx |  |  |  |  |

Innehållsförteckning

1	Inledning	4

2	Installation & konfiguration av Origo Globe Plugin	4

3	Exempel på konfigurering av stödmiljöer för Origo Globe Plugin	4

3.1	Geoserver	4

3.1.1	Konfigurering av WMS för optimal prestanda	4

3.1.2	Uppsättning av WFS för dynamisk byggnadsvolymshantering i Origo Globe	4

3.1.3	Uppsättning av WFS för visulaisering av 3D-modeller	5

3.1.4	Uppsättning för visualisering av IFC-modeller	5

3.2	3DCityDB	5

3.2.1	PG2B3DM	5

3.3	3D-byggnader i Origo Globe	5

3.3.1	3D-tak till CityJSON	5

3.3.2	3DCityDB	5

3.3.3	PG2B3DM	6

3.4	Markmodell i quantized mesh	6

3.4.1	Punktmolnsbearbetning	6

3.4.2	Mago3DTerrainer	6

Inledning

Origo Globe är ett plugin till Origo Map som kompletterar 2D-kartans miljö med ett 3D-läge. Syftet med 3D-läget är att komplettera Origos befintliga kartfunktioner med ytterligare funktionalitet som är av värde i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. Origo Globe plugin är baserat på OL-Cesium som kopplar ihop Origo Maps OpenLayers-miljö med ramverket CesiumJS. Origo Globe kan användas med datamängder ifrån Cesium ION eller helt open source. Det här dokumentet innehåller instruktioner på hur Globe-miljön förvaltas och hur datamängder kan skapas till miljön uteslutande med verktyg baserat på öppen källkod.

Installation & konfiguration av Origo Globe Plugin

Se instruktion för installation och konfiguration av Orgio Globe Plugin här: 
https://github.com/Tomelilla-kommun/globe-plugin

Exempel på konfigurering av stödmiljöer för Origo Globe Plugin

För att Origo Globe plugin ska fungera optimalt rekommenderas vissa anpassningar mot befintliga stödsystem till Origo Map utföras. Dessa är inte obligatoriska men höjer funktionaliteten och förbättrar prestandan i 3D-läget.

Obs! För att säkerställa god prestanda i Origo Globe rekommenderas det att WFS och WMS till Origo Globe levererar data i WGS 84 (EPSG:4326). Origo Globe har stöd för att läsa in WMS och WFS i andra koordinatssytem, exempelvis EPSG:3008, men att använda dessa leder till en renderingskostnad när geometrier behöver transformeras vid inläsning.

Geoserver

Konfigurering av WMS för optimal prestanda

För att öka prestandan av Origo Globe är det rekommenderat att slå på tile caching av WMS för bakgrundslagret i WGS 84 (EPSG:4326).

Det är även rekommenderat att implementera caching för andra lager i WGS 84 (EPSG:4326) som används i Origo Globe för att förbättra prestandan.

Uppsättning av WFS för dynamisk byggnadsvolymshantering i Origo Globe

Origo Globe har stöd för att dynamiskt läsa in enklare byggnadsvolymer ifrån WFS. För att detta ska fungera krävs en WFS-tjänst som levererar polygoner med attribut för Takhöjd och mark-höjd av byggnaden

Gå till följande länk under “Extruded 2D-layer" för att se hur detta konfigureras i Origo Globe: https://github.com/Tomelilla-kommun/globe-plugin

Uppsättning av WFS för visulaisering av 3D-modeller

Origo Globe har stöd för att visualisera modeller av typen GLB och GLTF kopplade till punkter i en WFS-tjänst (dessa modeller kan vara till exempel lyktstolpar, vindkraftsturbiner, bänkar, skyltar, soptunnor, mm). För att detta ska fungera krävs 2 komponenter: modellfiler och en WFS-tjänst. WFS-tjänsten måste ha attribut för vad för typ av objekt det är, rotation i grader, och skala.

Obs! För att säkerställa god prestanda i Origo Globe rekommenderas att endast ett begränsat utsnitt av 3D-objekt skickas via WFS.

Gå till följande länk under "WFS-EJ-KLAR" för att se hur detta konfigureras i Origo Globe: https://github.com/Tomelilla-kommun/globe-plugin

Uppsättning för visualisering av IFC-modeller

Origo Globe har support att placera ut GLB och GLTF modeller i kartan. 
Gå till följande länk under "glb/gltf models" för att se hur detta konfigureras i Origo Globe: https://github.com/Tomelilla-kommun/globe-plugin

3DCityDB

3DCityDB är en påbyggnad på PostGIS som använder sig av CityGML som schema för att lagra och förvalta 3D-stadsmodeller. Databasen möjliggör lagring av 3D-byggnader i en stabil miljö och kommer med flera stödfunktioner som underlättar förvaltningen.

Version 4 valdes då den versionen har ett utvecklat gränssnitt för att enkelt importera och uppdatera databasen med nya byggnader. Version 5 saknar GUI för import och export och har en uppdaterad databasstruktur som har minskat komplexiteten.

PG2B3DM

PG2B3DM är en programvara som har möjlighet att läsa 3D-geometrier lagrade i en PostGIS-databas och sparar ut dessa som optimerade 3D-tiles till Origo Globe.

3D-byggnader i Origo Globe

3D-tak till CityJSON

FME-skriptet roofs2models.fmw användes för att ta fram cityJSON format av byggnaderna baserade på 3D-tak.

3DCityDB

CityJSON importeras till databasen med hjälp av databasplugin 3DCityDB v5. Ett mellansteg för att få ut byggnaderna i tile-format som används i Origo Globe.

Följande program installerades i Postgres-databasen med PostGIS-extension:
3DCityDB v5 (https://github.com/3dcitydb/3dcitydb/releases/tag/v4.4.2)

PG2B3DM

PG2B3DM användes för att skapa tiles av 3Dbyggnadenrna från 3DcityDB

Följande program användes:
PG2B3DM (https://github.com/Geodan/pg2b3dm/releases/tag/v2.25.0)

Följande inställning/command användes:
./pg2b3dm -h localhost -U postgres -d citydb_v4 -t citydb.surface_geometry -c "ST_Transform(ST_SetSrid(solid_geometry, 3011),4979)" -q "ST_SRID(solid_geometry) = 3011" -a id -o "x:\path\to\output"

Markmodell i quantized mesh

Quantized mesh är ett optimerat format för att hantera markmodeller i Origo Globe.

Punktmolnsbearbetning

FME-skript användes för att transformera höjddata i ASCII format punktmoln(las). 
 1. ASCII2GEOTIFF.fmw -> geotiff2las.fmw

Mago3DTerrainer

Mago3DTerrainer används för att konvertera punktmoln av terrängen till terrain-tiles format för visualisering i Origo Globbe.

Följande program behövs:
Java jdk 21
Mago 3D Terrainer 1.10.0 (https://github.com/Gaia3D/mago-3d-tiler/releases/tag/v1.10.0)

Följande inställning/command användes:
java -jar  C:\Users\seccvc\Downloads\mago-3d-terrainer-1.10.0-release.jar -i "C: \Terraininpu\t" -o "C:\TerrainOutput\" -max 17 -is 8